Мобильный Интернет на Pocket PC

Уже почти год жители Москвы имеют возможность пользоваться полноценным мобильным Интернетом. Постепенно подтягиваются и региональные компании, медленно, но верно технология GPRS расползается по стране. Итак, что мы имеем? Скорость на уровне 33,6 кбит/с (неплохое модемное соединение), тарификация по объему переданной/полученной информации. Что ж, неплохо для начала, если цена адекватная сегодняшнему дню, то вполне можно использовать GPRS как удачную альтернативу привычному dial-up’у. В случае с общением по ICQ на персональном компьютере выгода очевидна – объем трафика невелик, о времени можно забыть. И все же, одним из основных предназначений данной технологии является мобильный Интернет.

Автору мобильность Всемирной паутины представляется в следующих комбинациях:

- мобильный телефон + ноутбук

- мобильный телефон + карманный компьютер

- мобильный телефон (смартфон)

Каждый вариант предполагает определенную функциональность и удобство в той или иной ситуации, и все же наибольшую популярность приобретает связка “телефон + карманный компьютер”. О том, как настроить соединение на карманном компьютере с операционной системой Microsoft Pocket PC.

Производитель данного ПО тот же, что и у всем известных Windows, следовательно, интерфейс интуитивно понятен, и все же требуются небольшие комментарии.

Итак, нам необходим сотовый телефон с инфракрасным портом и поддержкой GPRS. Мобильник должен быть подключен к оператору сотовой связи, который предоставляет доступ в Интернет по этой технологии, услугу необходимо активировать при помощи абонентской службы или корпоративного сайта оператора. Далее, карманный компьютер с операционной системой Microsoft Pocket PC (это некритично, но в данном материале пойдет речь именно об этой ОС) и инфракрасным портом. Теперь остается лишь совершить необходимые настройки.

Нас будет интересовать именно этот раздел операционной системы Pocket PC:

По пунктам:

- “Start” (кликаем стилусом по известной “кнопке” на экране компьютера)

- выбираем “Настройки”

- закладка “Соединения”

- Иконка “Передача”, ставим галку и активизируем инфракрасный порт, далее “OK”

- иконка “Соединения”

- нас интересует пункт “Для автоматического подключения к Интернет” – выбираем действие “Создать…”

- Придумываем и записываем название для создаваемого Соединения

- Переходим к закладке “Модем”, далее кликаем на “Создать”

- придумываем название (можно написать то же), далее выбираем модем “Стандартный модем IrDA”, скорость соединения 57600

- далее нас интересует кнопка “Дополнительно”, там предстоит настроить параметры на 3-х закладках, по порядку:

- “Параметры порта”. Биты данных = 8, Четность = Нет, Стоп-биты =1, Управление = Аппаратное, Терминал до подключения = Пусто, Терминал после подключения = Пусто, Вводить команды набора вручную = Пусто

- “TCP/IP”, IP-адрес назначается сервером, остальные окна необходимо сделать пустыми

- “Серверы имен”, в данной закладке настраиваются DNS-адреса Вашего провайдера-сотового оператора, в ряде случаев они назначаются сервером, тогда нужно выбрать соответствующий пункт. Московский Билайн, к примеру просить пользователей самих указывать адреса (217.118.66.243, 217.118.66.244), Московский Мегафон назначает автоматически

9. в правой верхней части экрана нажимаем “OK”, затем кнопку “Далее”, открывается экран, где предстоит настроить номер телефона, в третьей графе необходимо ввести: “*99***1#”, потом кнопку “Далее”

10. самое интересное находится в этом окне, сложность в том, что информации по настройке пункта “Дополнительные команды набора” (другие окна остаются пустыми) нигде нет, ни в инструкции в компьютеру, ни на сайте у оператора. Проще говоря, в этом последнем окне настроек вводим следующую информацию:

- для Билайна: +cgdcont=1,“ip”,“internet.beeline.ru”

- для Мегафона: +cgdcont=1,”ip”,“internet”

- для МТС: +cgdcont=1,”ip”,“internet.mts.ru”

Обратите внимание: ковычки обязательны, пробелов нет, “AT” вначале строчки ставить не надо (!). В случае с настольным компьютером или ноутбуком “AT” в настройках строки инициализации модема нужны, в карманном компьютере работать с “длинной” строкой не получится.

11. Кнопка “Готово”

12. Остается только выбрать вновь созданное подключение в верхней части открывшегося окна.

Вот и все, несмотря на кажущуюся сложность в настройке, в целом все достаточно просто и затраченное время исчисляется считанными минутами, а работать будет несколько лет.

Для больше наглядности, первую часть настроек можно посмотреть в видео формате: do-it.avi  (7 Mb)

Если для доступа в Интернет Вы пользуетесь услугами нескольких операторов, то в первом окне настроек “Соединений” будет необходимо лишь выбирать активное соединение, будь то Билайн, Мегафон, МТС или другой оператор. Естественно, вначале надо создать для каждого оператора свое “соединение”.

Далее подключение к Интернету будет происходить автоматически. Направляете телефон на компьютер окошками ИК-портов, загружаете Internet Explorer, Почтовую программу, ICQ, MSN Messenger или любую другую программу для работы в сети и начнется набор номера.

Иван Ламыкин

Vip77@yandex.ru

Siemens ME45, S45

В телефоне в пункте Menu > Setup > Connectivity, поставить «галочку» напротив GPRS.
В телефоне в пункте Menu > Setup > Connectivity > Baud rate установите скорость 57,6 kb/s.
С компакт диска из комплекта поставки телефона установите на компьютер драйвер модема через меню Пуск > Панель управления > Модемы.
Нажмите кнопку Добавить, отметьте «галочкой» Выбрать тип модема вручную > Установить с диска > Обзор и выберите CD-ROM, далее войдите в директорию Software > gprs и нажмите OK.
Далее нажмите OK и выберите модем S45(GPRS).
Нажмите Далее и выберите порт (например COM1) и нажмите Далее.
Нажмите Готово. Создайте новое удаленное соединение, укажите в качестве используемого модема ранее установленный модем S45(GPRS) и введите номер телефона *99***1#.

Далее следует отредактировать созданное удаленное соединение: на вкладке Общие отключите Использовать код страны и параметры связи.

В окне удаленного соединения в свойствах модема (кнопка Настройка в поле Подключение) на вкладке Подключение нажмите кнопку Дополнительно и наберите в строке инициализации: AT+CGDCONT = 1, "IP", "internet.mts.ru". Cохраните введенные настройки модема.

В свойствах удаленного соединения на вкладке Тип сервера установите:

- тип сервера удаленного доступа: РРР: интернет, Windows NT Server, Windows 98

- уберите все «галки», за исключением TCP/IP в области «Допустимые сетевые протоколы»

- нажмите кнопку Настройка TCP/IP и в появившемся окне установите следующие параметры:

  - Адрес IP назначается сервером

  - Адреса вводятся вручную

  - Первичный адрес DNS: 213.087.000.001

  - адрес DNS: 213.087.001.001

  - Включите Использовать стандартный шлюз для удаленной сети

  - Отключите Использовать сжатие заголовков IP

  - Сохраните введенные настройки